以数据总线为主导,pc寄存器在执行过程中,根据数据读写,来分步执行控制操作,控制过程,控制总线为辅导.

每一个读或者写步骤,都需要一个时钟周期,在执行过程中,也只能通过时钟周期,这一个可变且可控的变量,来控制执行过程.为了简化指令执行过程.

我这里将pc指令的自增操作,实现为4个时钟周期,因为最大的,指令所需要的执行的,时钟周期为3, pc寄存器,自增需要一个时钟周期.

例如:

add rd, r1, r2.

第一个时钟周期: 把r1的值读入数据总线,ALU计算单元,取数据总线的值,存入add算术单元的暂存器A.

第二个时钟周期: 把r2的值读入数据总线,ALU计算单元,取数据总线的值,存入add算术单元的暂存器B.

第三个时钟周期: 获取add算术单元的运算结果Y,写入数据总线,rd读取数据总线中的值.

第四个时钟周期: pc寄存器加1操作,取下一条指令.跳转到下一条opcode.