lb指令段错误分析及修改

ld指令格式

lb rd, offset(rs1) 					x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][7:0])

字节加载 (Load Byte). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取一个字节，经符号位扩展后写入 x[rd]。

| 31 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| offset[11:0] | rs1 | 000 | rd | 0000011 |

25              lb a4,(t0)

=> 0x00005555555556d8 <load_test+14>:   00028703                lb      a4,0(t0)

(gdb)

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.

0x0002 8703

高位补齐后机器码：

0000 0000 0000 0010 1000 0111 0000 0011

offset[11:0] rs1 000 rd 0000011

发现，指令没有问题

示例中这两条语句是有问题的：

li t0, 0x71234567 #伪指令，给t0赋值

lb t1,(t0) #Segmentation fault

然后发现t0指向的地址，是作者赋的一个普通的值，很明显会内存越界访问。修改代码后，验证功能正常。

修改：是把t0的值，放入栈内存

.globl load_test

load_test:

addi sp, sp, -16 #申请16字节栈空间，对齐方式

sd s0, 8(sp) #把s0内容寄存到高字节 #这是gcc标准调用操作，我觉得可以省，直接操作sp

addi s0, sp, 16 #s0内容指向sp原地址#这是gcc标准调用操作，我觉得可以省，直接操作sp

li t0, 0x71234567 #伪指令，给t0赋值

sd t0, 4(sp) #把t0的值存入栈低地址+4,低4字节留空，本来就是为了对齐，还是规范只能时4字申请。

#lb t1,(t0) #Segmentation fault

lb a4,4(sp) #试一下 直接操作sp寄存器

lb a5,5(sp)

lb a6,6(sp)

lb a7,7(sp)

lh t1,-12(s0)

lh t1, -10(s0)

ld t1, -16(s0)

lui t3,0x123

addi t2, t3,0x123

ld s0, 8(sp) #恢复s0跟sp。栈空间自动清0？

addi sp, sp, 16

ret

lb指令正常验证：

(gdb) i r a4 a5 a6 a7

a4             0x67     103

a5             0x45     69

a6             0x23     35

a7             0x71     113

s0-12  0x71234567

###0x67 0x45 0x23 0x71

(gdb)

35              lh t1,-12(s0)

=> 0x00005555555556ec <load_test+34>:   ff441303                lh      t1,-12(s0)

(gdb)

36              lh t1, -10(s0)

=> 0x00005555555556f0 <load_test+38>:   ff641303                lh      t1,-10(s0)

(gdb) i r

ra             0x5555555556a4   0x5555555556a4 <main+16>

sp             0x7ffffffff0e0   0x7ffffffff0e0

gp             0x555555557800   0x555555557800

tp             0x7ffff7fcf3c0   0x7ffff7fcf3c0

t0             0x71234567       1898136935

t1             0x4567   17767				###0x67 0x45 0x23 0x71 小端字节序，取0x4567， 合理

(gdb) si

38              ld t1, -16(s0)

=> 0x00005555555556f4 <load_test+42>:   ff043303                ld      t1,-16(s0)

(gdb) i r

ra             0x5555555556a4   0x5555555556a4 <main+16>

sp             0x7ffffffff0e0   0x7ffffffff0e0

gp             0x555555557800   0x555555557800

tp             0x7ffff7fcf3c0   0x7ffff7fcf3c0

t0             0x71234567       1898136935

t1             0x7123   28963		###0x67 0x45 0x23 0x71 小端字节序 lh      t1,-10(s0)

s0-16

###0 0 0 0 0x67 0x45 0x23 0x71

验证一下看一下t1的值是不是 0x7123456700000000

=> 0x00005555555556f8 <load_test+46>:   00123e37                lui     t3,0x123

(gdb) i r

ra             0x5555555556a4   0x5555555556a4 <main+16>

sp             0x7ffffffff0e0   0x7ffffffff0e0

gp             0x555555557800   0x555555557800

tp             0x7ffff7fcf3c0   0x7ffff7fcf3c0

t0             0x71234567       1898136935

t1             0x7123456700000000       8152436059154677760

t2             0xa46    2630

调试结果，与预期一致

lui指令的意思是，立即数左移12位，赋给t3并且低12位置0

(gdb) si

40              lui t3,0x123

=> 0x00005555555556f8 <load_test+46>:   00123e37                lui     t3,0x123

0x123 000

验证：

(gdb) i r t3

t3             0x123000 1191936

验证 addi    t2,t3,291

=> 0x00005555555556fc <load_test+50>:   123e0393                addi    t2,t3,291

gdb) i r t3

t3             0x123000 1191936

(gdb) p 291

$2 = 291

(gdb) p/x 291

$3 = 0x123

(gdb) si

43              ld s0, 8(sp) #恢复s0跟sp。栈空间自动清0？

=> 0x0000555555555700 <load_test+54>:   6422                    ld      s0,8(sp)

(gdb) i r t2

t2             0x123123 1192227

(gdb)