异或门真值表

| 输入A | 输入B | 输出Y（A XOR B） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

说明：异或门（XOR Gate）是数字逻辑电路中的基本逻辑门之一，其输出结果为“真”（1）的条件是两个输入信号状态不同（一个为0，另一个为1）；当两个输入信号状态相同时（均为0或均为1），输出结果为“假”（0）。上述真值表完整展示了2输入异或门的所有可能输入组合及其对应的输出逻辑值。

半加器

**A**   **B** **Y** **C**\

0       0       0       0\

0       1       1       0\

1       0       1       0\

1       1       0       1\

Y = !AB + !BA

C = A & B

全加器

| Cin | A | B | Y | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

全加器

加减电路

取反电路

取反真值表

| 取法位Ne | 输入B | 输出Re |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

这就是一个异或电路

所以如图做如下取反电路:

加减法电路.

1.因为取反之后,需要加1才能得到负数的补码.

然后对补码进行加减操作,所以这里直接取+/-(取反/减法)电路同时作为(进位)Ci标志(用来加1操作).他们是同一个输入.

- 输出进位标志处理:

与减法标志电路的真值表:

| Ne | Co | CoOut |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

取 (!Ne&Co),只有这一种情况需要进位:即加法电路,且co进位时CoOut才取真值.

注意,在进行减法时, 第8位为符号位.取值需要做符号位分析.

验证:

加法

1111 1101 + 1111 0110 = 0001 1111 0011

减法

1111 1101 - 1111 0110 = 0111